昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学食品科学与工程学院（部门）采购项目                             预算金额：169200元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450L恒温恒湿箱 | 恒温恒湿箱原理介绍 恒温恒湿箱的作用是模仿自然环境中的高温、低温、潮湿、干燥等气候条件，在微生物实验、育种孵化、植物培养、保质期/稳定性等研究中有广泛的应用。 恒温恒湿箱通过制冷、加热、加湿、送风循环、传感器及控制系统的相互协作，来实现箱体内温湿度的精准模拟，确保箱体内温湿度的均匀分布。 450恒温恒湿箱技术特点 1.7寸彩色触摸显示屏 *2.5级自动除霜功能，温湿度稳定不波动。20度以上可无霜运行，温度无波动 3.电子控制加湿和除湿系统，采用E+E电子式湿度传感器 4.采用Embraco制冷压缩机和德国EBM冷凝风机，采用环保型134a制冷剂 5.具有风速可调控制功能 6.水位检测和自动补水功能 7.三种断电模式选择功能：断电恢复、停止或重新开始，全方面满足各种需求 *8.安全装置：压缩机过热保护、超温保护、缺水保护、过载保护、风机过热保护 *9.标配USB接口，数据实时记录和导出功能，最大可支持32GTF存储卡，数据可储存十年以上 10.历史数据和历史曲线查询和下载功能 *11.故障检测，报警，记录和导出功能 12.左右各设置45mm直径的测试孔，内配硅胶软塞两只 *13.满足GMP,FDA及国家药典中相关要求 14.4级密码权限功能：登录密码，操作员密码，管理员密码，高级管理员密码 *15.具有满足FDA要求的电子签名和日志，审计追踪功能 *16.可通过上位机软件导出FDA数据 17.可选配打印功能，手机APP远程监控功能，GPRS短信报警及密码锁功能 技术参数 1. 控温范围：0℃～70℃ 2. 控湿范围 ：10%～95%RH 3. 温度波动度：±0.1℃ 4. 湿度波动度： ±1.5%RH 5. 温度均匀度：±0.5℃（37℃时） 6. 容积：450L及以上 7. 外形尺寸（mm） W950*D950*H1800（任何一边不大于该指标） 8. 内胆尺寸（mm） W750*D500*H1200（任何一边不小于该指标） 9. 产品重量 不大于220Kg 10. 加热管功率 不小于2000W 11. 加湿管功率 不小于1000W 12. 制冷功率 不小于750W 13. 电源电压 AC-220V 50/60HZ 14. 托盘（标配）四层 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水分活度仪 | 水分活度(Water Activity，简写aw，也称为水活性，水活度)是表征样品中水的能量状态的参数，通过测定样品的水分活度，可以判断样品的稳定性和微生物是否被抑制生长，从而对产品的安全货架期进行评估，对包装材料进行评估，对产品配方进行评估。 水分活度的测定原理：在密闭空间中，样品的平衡蒸气压与相同温度下纯水的饱和蒸气压的比值，即为样品的水活度，单位为aw。 AW1000T水分活度仪技术特点 5英寸触摸屏，分辨率480*854像素 中文界面，操作简便 样品提前预热，节省检测时间 采用快速平衡方式，快速检测样品的水分活度， 内置帕尔贴，精确控制检测温度 红外温度传感器测定样品温度 检测数据可储存2000组 操作者权限分级 多点校正，最多可使用11种标准溶液全范围校正 参数 检测精度：0.005aw @25℃ 分辨率：0.001aw 温度控制精度：0.2℃ 温度分辨率：0.1℃ 水分活度的应用范围 水分活度测定仪已被广泛应用在食品/药品/化妆品等领域，已纳入众多标准体系：如GB中国国家标准，FDA、USDA法规和GMP、HACCP等。 通过测定产品的水分活度，可进行以下方面的研究： 控制微生物生长 计算产品货架期 包装方式/材料的选择 调整产品配方 水分迁移/化学反应 水分活度和微生物生长的关系 引用自Beuchat,L.R,1981水分活度对微生物的影响 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T25高速分散机套装 | T25Digital Package T25数显型套装1 配置： T25Digital ULTRA-TURRAX 主机 *1 S25N-25G 分散刀头*1 R 1826 支架 *1 R 182 夹头 *1 RH3 容器固定夹 *1 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：