昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：后勤保障服务中心中水站格栅机、管道立式多级泵采购项目       预算金额：格栅机65000.00元，管道立式多级泵80000.00元

| 标段 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅机 | 安装尺寸 渠道宽度：715mm；渠道长度：2850mm；渠道深度 2340mm；格栅宽度400 mm；排渣高度800mm；安装角度：75°； 电源：380V 3相 50Hz； 设备材质：机架、回转轴、导向装置、牵引链条、紧固件、标准件以上都为304不锈钢；犁形齿耙为尼龙。 ★性能要求不低于原型号 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 原品牌型号：宜兴市龙桥环保机械有限公司，XF-400型旋转式固液分离机 |
| 2 | 管道立式多级泵 | 技术参数 流量≥72 m³，扬程≥60m，口径DN100，电机功率≤18.5KW，电机级数：4级电机。 安装尺寸：地脚镙栓孔进出口方向中心距25 cm、横向42cm;进出口法兰距50 cm；进出口法兰中心距地16 cm。 建议参考品牌为国内知名一线大品牌如：上海熊猫、上海凯泉泵业、南方泵业、上海东方泵业等 | 3 | 台 |  |  |  |  |  | 原品牌型号：上海熊猫100SH(22)72-15 管道立式多级泵 |
| 特别说明 |  | 1、格栅机报价含旧设备拆除，设备机房拆除，新设备安装、设备机房恢复安装，渠道钢盖板1700mm×800mm×4mm更换，及拆装所需配件。 2、管道立式多级泵报价含旧设备拆除、新设备安装及管路改装所需配件。 3、潜在供货商可报1个标段或2个标段，可兼报兼中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后15天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：